人体成分分析仪招标参数

- 技术参数：

1.测量方法：四电极生物电阻抗测试法

2.测量系统：双频 4电极

3.测量频率：6.25 kHz /50 kHz

4.▲测量电流：90 μA或以下

5.测量部分：全身

6.阻抗测量范围： 150～1200.00Ω（6.25 kHz）、150～1500.00Ω（50 kHz）

7.体重最大称量：≥250kg

8.▲具有预置皮重功能。

9.体重最小刻度（最小显示值）：≤0.1 kg

10.脂肪率测量范围：1.0～75.0%（0.1% 单位）

11.▲体脂肪率判定标准分年龄段说明。

12.▲体型分析：九种体形判定, 根据人体内脂肪率和肌肉量可提供九种身体类型评价；

可以给出个人体重控制目标，结合个人情况，给出测试意见

13.输出数据接口： RS-232C输入/输出（孔式接口D 9针连接头）

14.软件配置：由图文工作站向设备发送数据和指令，进行自动化操作

15.兼容打印机：激光/喷墨打印机,普通打印机其中一种

16.测量速度：30s内的时间能完成全部测量，并立即得出各项测量值指标，并根据不同受试者的各项测试指标指数得出个性化的分析评定报告。

17.采用RS-232C和USB接口与图文工作站直接相连输出数据，通过专用体成分管理系统软件进行数据分析，提供评定报告为运动、营养分析提供指导。

18.电源电压：220V AC

19.额定功率：30W最大

20.测试时间：30秒内

21.工作温度范围（储存温度范围）：5℃～35℃ （-10℃ ～ +60℃）

22.输出报告：分为成人报告及儿童报告，即18-99岁人群输出报告为成人报告、5-17岁人群输出报告为儿童报告。

23.▲输出值（成人报告）：包括但不限于体重、体脂肪率、脂肪量、除脂肪重、肌肉量、骨量、体水分率、BMI、内脏脂肪等级、基础代谢量、基础代谢年龄、推定骨量、体型判定、目标体重、重量控制、肥胖程度、体重控制、肌肉控制、脂肪控制

24.▲输出值（儿童报告）：包括但不限于体重、体脂肪率、脂肪量、除脂肪重、肌肉量、体水分率、身体成分构成图显示、儿童肥胖指数、基础代谢量、健康指数评价：目标体重、体重控制、目标脂肪、脂肪控制、肌肉量及骨量分析图、成长曲线图。

二、配置：

1、控制台1个

2、立柱1个

3、测量台1个

4、AC电源线1根

5、AC变压器1根

6、打印纸1卷

- 三、质保售后：

1、	提供整机保修≥3年，保修期从本设备在验收合格后开始计算；保修期内非因用户的人为原因而出现产品质量及安装问题，需负责保修、包换或包退，并需承担因此而产生的一切费用，质保期内质检、质控费用（含有质控液相关费用）由厂家提供；终身免费升级。

2、	售后响应时间2小时内，24小时内到达地现场，48小时内解决问题，若未能及时修复故障时需提供等同设备替代以保证用户正常的医疗工作；

3、	设备调试后，需免费对用户和维护人员进行现场培训，保证使用人员能够正确操作，使用设备的各种功能；

4、	日常使用期间，即使无故障，厂方也能定期做机器的常规检查和整机保养，检测运行状态，及时发现隐患，使设备处于最佳使用状态。

5、	根据国家计量器具检定管理办法，如属计量检定设备乙方需提供计量检定机构出具的有效校准证书。

6、	承担连接医院现有信息端口费用。

四、耗材情况：

1、配套耗材需在广东省药品电子交易平台的广东省医用耗材联盟采购区或珠海区域耗材临时采购区内挂牌；若配套耗材不在以上两个区域内，需在合同签订后14天内由中标公司完成该耗材的备案工作，否则将延期验收设备。