珠海市中西医结合医院改扩建工程开办费——卷帘及隔帘采购项目初步需求

一、资格要求

1.在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2.投标人在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供上述网站的信用记录查询结果打印或网页截图页面加盖投标人公章），工商注册地在珠海市的投标人还须同时提供“信用中国（广东珠海）”（http：//credit.zhuhai.gov.cn/）的信用记录查询结果。

3.本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包。

二、项目需求

| 珠海市中西医结合医院改扩建工程开办费——卷帘及隔帘采购项目报价单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品 | 规格要求 | 安装区域 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） |
| 1 | 普通卷帘 | 1.卷帘面料要求：玻璃纤维加遮光涂层，厚度≥0.34mm，全遮光材料。耐晒、抗菌，环保无甲醛，无异味处理。防水、防污、防霉处理、可直接用水擦洗清洁； 2.阻燃：达到GB/T8624-2012 B1级防火标准； 3.卷管材质：加厚铝合金，外径≥38mm，壁厚≥1.3mm； 4.底槽/底杆：铝合金材质，壁厚≥1.3mm，配置椭圆中空防撞静音条； 5.卷帘安装码：采用高强度镀锌钢板冷轧制成，含加强筋； 6.拉珠：直径≥4.5mm，拉珠顺畅耐磨； 7.拉珠坠子：ABS材质。 | 1-22层 | 7360.66 | 平方米 |  |  |
| 2 | 柔纱帘 | 1.柔纱帘面料要求：全遮光材料。耐晒、抗菌，环保无甲醛，无异味处理。防水、防污、防霉处理； 2.阻燃：达到GB/T8624-2012 B1级防火标准； 3.卷管材质：加厚铝合金，壁厚≥1.3mm； 4.底槽/底杆：壁厚≥1.3mm； 5.卷帘安装码：采用高强度镀锌钢板冷轧制成，含加强筋； 6.拉珠：直径≥4.5mm，拉珠顺畅耐磨； 7.拉珠坠子：ABS材质。 | 23层 | 168.9 | 平方米 |  |  |
| 3 | 电机 | 1.国产卷帘电机，质保五年； 2.带智能模块可接入智能语音控制系统； 3.电机运行噪音值＜35分贝； 4.额定功率：≥36W； 5.额定转速：≥80r/min； 6.额定频率：50Hz； 7.连续工作时间：不小于4分钟。 | 1-22层VIP病房及23层单人病房及套房 | 116 | 套 |  |  |
| 4 | 智能语音控制系统 | 支持接入符合行业标准的智能语音控制系统，兼容主流国产智能音箱，支持语音控制电动窗帘。 | 1-22层VIP病房及23层单人病房及套房 | 51 | 套 |  |  |
| 5 | 医用隔帘 | 1.材质要求：100%聚酯纤维； 2.环保无甲醛，无异味，抑菌抗菌，多次水洗后还能保持对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌和白色念珠菌等常见病原体的抗菌性能； 3.永久阻燃：多次水洗后还能保持达到GB/T8624-2012 B1级防火标准； 4.挂钩：不锈钢挂钩(已有固定轨道)； 5.离地面距离25cm。 | 1-23层 | 6679.5 | 米 |  |  |
| 6 | 悬挂输液杆 | 1.输液吊杆应采用内外杆抽拉式设计，挂钩高度应可无级调节，以操作灵活、轻松方便。或者使用落地式输液杆，底座带滑轮，方便移动。高度可调节； 2.内外杆应采用不锈钢材质； 3.配备4个可折叠式输液挂钩，挂钩材质为不锈钢材料，耐腐蚀； 4.每个吊钩的承重能力为≥5公斤，总承重可达≥20公斤。 | 全部病床 | 700 | 床 |  |  |
| 7 | 总计： |  |  |  |  |  |  |
| 注： 1.具体以中标方入场后实测面积为准。 本项目包含材料、运输、安装、人工、税费、保险等全部费用。 |  |  |  |  |  |  |  |

三、服务要求

1、中标方负责该项目的安装、运输、保管、拆除、调试、验收等。

1.1材质要求：产品须符合采购方要求和国家有关标准及质量要求，严格按照报价文件的技术标准，组织安装，保质保量，该产品应具备防霉、防水抗菌、无特殊气味，达到环保材质要求。

1.2包装与运输、保管：由中标方负责按国家相关标准进行货物包装，货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于中标方包装不良或保管不当造成的损失和由此产生的费用均由中标方自行承担。

1.3安装、调试验收：中标方负责全部货物的安装及调试工作，负责保证整个安装工作的质量和技术指标符合国家技术要求。中标方负责进行安装、调试以及配合本项目的其它有关工作，所需费用均包含在投标报价内。

2、中标方做到文明施工，落实安装现场沟通协调等工作，安装现场注意环境卫生的清洁，确保施工现场人员及财产的安全，如造成采购方安装现场损坏需中标方负责恢复原样，其产生费用由中标方自行承担。

3、该项目产品质保期≥3年，质保期从验收合格之日起开始计算。质保期内需全额包安装、包正常使用、包维修、包更换或退换。质保期内如出现任何问题，投标人接到用户维修通知后，1小时内响应，24小时内派人到达现场，2日内解决问题。质保期后免收人工费，所需的材料及耗材按成本价计收。

4、中标方入场前需提供本项目涉及材料的产品合格证。

5、中标方主材的核准程序：材料使用前，中标方应按照采购方和经确认的样品及主要材料的具体要求（规格、色泽等），向采购方提供主材样品相关资料，经采购方审定并同意后方可使用。未经采购方同意的材料，中标方不得使用。

6、项目验收时，质量必须达到采购人需求标准及国家标准，若产品质量不合格要求返工，中标方应无条件承担所有费用。

7、中标方需进行现场复核面积及尺寸，以现场面积及尺寸调整卷帘数量及尺寸，质量要求和标准不变。

8、需提供样品（含配件）。