珠海市中西医结合医院

2号住院楼房屋完损性鉴定项目用户需求

一、项目概况

1、招标项目名称：珠海市中西医结合医院2号住院楼房屋完损性鉴定项目

- 2、项目内容:为我院2号住院楼（地下1层、地上12层，建筑面积约19318㎡）进行房屋完损性鉴定，评估建筑结构安全性状况，出具鉴定报告。

二、服务内容

- 1、地基基础情况调查：

- （1）室内、外地坪检查

- 检查室内、外地坪是否有开裂现象，室外墙脚是否与地坪有分离裂缝，并记录裂缝的走向、形式、长度、宽度。

- （2）建筑物倾斜度测量

- 现场选取该建筑物的转角部位，采用FDT2CSL型电子经纬仪或吊线锤的方法进行倾斜度测量，测出其该建筑物主要转角部位在两个互相垂直的轴线方向的最大水平位移值、最大倾斜率（包括施工垂直度误差和外装修影响），为分析地基基础是否存在不均匀沉降变形提供依据。

- 2、检查房屋的承重构件：

- （1）检查承重构件是否有开裂和变形等损坏现象，并进行记录、拍照。

- （2）检查各构件之间的连接是否有松动、开裂及变形等损坏现象。

- 3、检查房屋的围护结构：

- 检查建筑物室内地面、内外墙装饰饰面、雨蓬、挑檐、门窗过梁等构件的使用状况，并观察是否存在开裂或损坏。

- 4、设施设备：

- （1）门、窗使用功能调查；

- （2）水、电使用功能调查。

- 5、现场鉴定工作结束后，根据现场检查检测情况，依据《房屋完损等级评定标准》等相关规定，对房屋的现时完损性进行等级评定，并出具房屋完损性鉴定报告。

- 三、资质要求

报价人须具备房屋使用安全鉴定等资质。