用户需求书

### 一、招标概况

1.项目名称：珠海市中西医结合医院档案综合管理系统采购项目

项目预算：20万

### 二、投标人资质要求

- 投标人具备独立承担民事责任能力的且在中华人民共和国境内注册的企业法人或其他组织，需提交企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法人资格证明书/法人授权委托书。

- 投标人在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供上述网站的信用记录查询结果打印或网页截图页面加盖投标人公章），工商注册地在珠海市的投标人还须同时提供“信用中国（广东珠海）”（http://credit.zhuhai.gov.cn/）的信用记录查询结果。

- 投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同方，不得参加同一合同项下的采购活动并在投标文件中提供承诺。

- 本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包，不接受备选方案。

- 前期为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本次采购活动

- 项目需求

### 需求清单：

| 序号 | 需求内容 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 与OA系统集成 | 1项 | 接口费用由投标方承担 |
| 2 | 文书档案档号章集成 | 1项 | 实现电子文件自动加盖档号章功能 |
| 3 | 数据迁移 | 1项 | 原系统数据迁移至升级版本 |
| 4 | 多功能双面扫描仪 | 1台 | 负责扫描纸质文档，A4智能进纸检测、每分钟扫描不得低于20张、兼容windows和国产系统、支持多页双面自动翻页扫描。 |
| 5 | OCR智能扫描识别工具 | 1套 | 1.软件支持简体中文、繁体中文、英文及数字的光学字符识别，能够进行整页、区域及批量图像文字识别处理，识别结果可导出为TXT、DOCX、PDF（带文字层）及XML等多种格式，满足档案数据存储与全文检索等需求。同时，系统支持输出字符定位坐标与置信度，便于后续数据挂接与质检审核。 2.在识别准确率方面，软件在通用档案图像条件下平均中文、数字、英文印刷体识别率不低于95%，在清晰扫描图像上识别率可达98%以上，并支持字符级和行级的识别率统计与评估功能,常用签名识别准确率不低于90%,手写体识别准确率不低于80%。 3.图像预处理方面，系统具备倾斜校正、噪点去除、对比度增强、背景平滑等功能，有效提升识别质量与稳定性。系统支持≥6页/秒的识别处理速度，单批次可稳定处理1000页以上文档，支持多线程并发处理及分布式部署，适用于大规模全文检索项目的高效实施。 4.扩展功能方面，软件支持表格识别与结构还原、版面结构分析、自动版式重建等能力，并预留人工校对平台接口及与档案管理系统对接的标准API，方便与电子档案管理系统集成。 |

1、档案综合管理软件功能要求：

档案综合管理主要包含数据导入、未归文件收集、电子文件挂接、归档管理、案卷管理、资料管理、开放数据管理、销毁数据管理、统计管理、档案移交、借阅管理、编研管理、目录检索、分类检索等。（投标人需提供对应产品第三方检测报告，并加盖公章）

系统整体稳定、安全运行需要安全保障、后台配置、存储保障三方面的支撑，其中安全保障包括机构机构管理、用户管理、用户权限管理、日志管理相关功能支持，后台配置主要包含全宗管理、数据模型相关管理（元数据标准、档案分类模板、数据字典管理）、报表管理，存储保障包括回收站、备份与恢复功能。（投标人需提供对应产品第三方检测报告，并加盖公章）

1.1管理平台

主要实现对档案的收集、整理、归档、借阅、统计、编研、鉴定、销毁等业务流程管理，主要功能模块应包括收集管理、档案管理、借阅管理、开放利用管理、档案检索、档案销毁、档案数据统计以及系统管理等。需要实现以下功能：

1.1.1.未归文件收集

支持手工著录待归档的文件，直接手工上传电子文件,系统提供快捷便利操作，实现快速对文件进行批量鉴定归档。

1.1.2.OA数据接收

自动接收办公自动化系统形成的各门类办结电子文件（如：收文、发文等）及时归档到档案系统。

1.1.3.数据导入

导入操作以批次形式进行，记录导入操作的操作者和时间等信息，并关联本批次导入的记录信息用于备查。支持格式excel格式、dbf格式。

1.1.4.电子文件挂接

支持用户对数字化加工成果的电子文件进行挂接关联保存到系统，使原来保存在纸质实体的档案通过扫描形成的电子副本与系统的档案属性目录进行关联。

1.1.5.归档管理

对档案按一文一件归档方式组织归档的档案管理。主要功能包括文书、音视频档案著录、编辑、删除、查看、打印、检索、导出、批量修改、编目等

档案查看功能，支持在同一个界面展示各电子文件预览，同时显示元数据信息和过程信息

1.1.6.案卷管理

对档案按传统立卷归档方式组织归档的档案管理。主要功能包括档案著录、编辑、删除、查看、打印、检索、导出、批量修改、编目等。

1.1.7.资料管理

对无需归档档案文件，将文件归到资料管理进行保存。

1.1.8.档案移交

系统支持各业务部门移交档案的过程管理，并且可以打印“移交清册”

1.1.9.电子档案移交

支持选择不同门类，批量选中一批电子档案条目进行移交。支持查看移交数据包，包含电子档案、文件目录、案卷目录、说明文件。

1.1.10.鉴定管理

支持各门类档案的归档价值鉴定、销毁鉴定、开放鉴定的工作。通过一个流程操作，对鉴定活动的任务建立、任务分配、工作审核进行流程化管理，完成档案鉴定处置任务。

1.1.11.销毁数据管理

用于查看销毁数据信息，支持还原已销毁的条目信息。

1.1.12.开放数据管理

用于查看档案开放详细情况，撤销档案开放，以及调整档案开放模式。

1.1.13.统计管理

支持档案数量统计，通过统计报表、柱图等各类方式显示打印统计报表，提供多种统计条件，包括：档案门类、保管期限、类、卷、件等。

1.1.14.档案借阅

支持实体档案的借阅、审批、归还等整个流程，档案借出后根据系统内设置好的借阅归还日期自动进行催还。对需要审批的实体档案或者电子档案，利用者提出借阅或浏览（下载、打印）的赋权申请。

1.1.15.档案编研

支持档案管理员通过多种检索条件，编写档案材料，并对档案文件进行汇编和发布。

1.1.16.档案检索

系统支持包括目录检索、全文检索、分类检索在内的多维度检索方式。可以根据用户需要和习惯使用不同的检索功能，检索出符合当前使用人实际要求的档案信息。

1.1.16.1目录检索

目录检索是，输入关键字或词，系统在所选的范围（全宗、档案门类等）内进行对条目指定字段值的关键词的匹配，输入的关键字可以为类型、全宗号、盒号、保存年限、归档日期、标题中包含的某些关键字等等，系统会查询出符合的档案数据。

1.1.16.2全文检索

全文检索时可以按照系统所有原文题名以及电子文件中的内容输入相应的关键字，适合用于检索不明确条件的电子原文。输入检索关键字或词后，可以进行全文检索，系统将基于原文内容检索的结果进行展示。系统中会对检索的关键词进行特殊颜色的标记。

1.1.16.3分类检索

支持基于档案分类方式的检索功能，按照档案整理的目录首先进行数据的分类，然后在指定分类的范围内进行档案的细分检索，适合于了解档案管理和分类的档案人员进行档案的检索和查询利用。

1.1.17.备份与恢复

系统支持备份策略设置，支持在线备份、备份恢复

系统支持在线备份，支持备份方式选择：数据库，完全备份，增量备份（库区）

系统支持备份策略设置，设置备份方式，备份地址，操作类型，是否提醒

1.1.18.回收站

作为一个临时区域，保障在具体档案管理模块删除的档案，可以对误删的文件进行还原操作，尽可能减少误操作对日常生产工作带来的损失或者损耗。

1.1.19.全宗管理

全宗管理主要针对系统中涉及的所有全宗信息进行统一管理。这些信息主要包括全宗名称、全宗号、基本情况等相关信息。

1.1.20.分类管理

针对系统中不同档案类型加载对应的分类表，同时进行版本变更和维护，确保档案数据分类的标准和统一。

1.1.21.元数据管理

支持针对各种档案类型进行元数据信息、属性的管理和维护。并且支持自定义元数据（包括元数据的添加、元数据的编辑、删除等功能）

1.1.22.字典管理

对系统中所有涉及到的字段参数表进行变更和数据维护，保障系统正常运行。维护公共提示项及其代码用于著录属性绑定、数据检查、内容属性关联捕获等，如保管期限代码维护、机构问题代码维护、公文类别维护。

1.1.23.报表维护

系统内置各种通用报表，可自动生成符合档案工作相关标准及各类档案的案卷目录、卷内目录、案卷封面以及备考表等

1.1.24.机构管理

支持采用树形结构对机构进行管理维护，新增、修改、删除，新增下级机构等。

1.1.25.用户管理

支持对用户进行管理包括：新建、修改、删除用户。

1.1.26.权限管理

由权限分配策略将信息分类和机构人员有机挂接，实现对所有用户通过权限分配策略将所有信息有效控制。

1.1.27.日志管理

支持监控用户使用系统时记录的系统日志，及时发现和处理异常问题。系统日志包括登录日志、数据日志，功能日志、数据日志、异常日志、档案利用日志、安全设置日志。

1.1.28.简繁切换

支持系统界面文字简繁切换。

1.2利用平台

主要是为内部一般员工提供开放档案查询、专题档案利用以及在线借档的档案利用渠道。需要实现以下功能：

1.2.1.目录检索

用户可以通过检索档案录入信息来查找开放的档案数据，如检索的数据未授权查看相关电子文件，用户可通过申请流程向档案室发起借阅。

1.2.2.全文检索

针对开放电子原文的数据，查档人可通过全文检索查找所需的档案。

1.2.3.专题下载

发布后的专题可通过利用平台向相关人员提供下载权限。

1.2.4.查档管理

借阅人通过查档案管理，可以向档案管理部门提交借档申请，借阅电子档案或实体档案，流程完成可以查看电子档案或到档案室调取实体档案。

2、第三方系统数据接口

2.1与OA系统集成：详情见附件1《珠海市中西医结合医院OA-档案系统接口报价方案v1.1》

实现OA系统做接口对接实现对需要归档的数据，根据归档类型建立相关元数据标准，实现数据在线归档。

2.2文书档案档号章集成

实现电子文件加盖档号章功能。

- 数据迁移

3.1 原档案系统数据迁移至新版本系统，保证其所有数据的安全性、完整性、可用性。

### 四、售后服务要求

自项目验收后，提供两年的系统升级售后维护服务。

在售后维护期内系统发生故障，乙方提供7x24小时服务响应，及时做出故障原因报告并提出有效措施加以解决。维护工程师应在1小时内对甲方单位所提出的系统维护要求做出反应，3小时内到达现场处理，48小时内解决重大或紧急故障恢复系统正常运行，24小时内解决一般故障问题。

项目升级维护期满后，乙方承诺在法定工作时间内，可以提供免费的技术指导和咨询，如需其他技术支持服务，则费用由甲乙双方另议。

五、 支付方式

1、预付款：项目合同签订生效后20个工作日内，支付合同额的30%。

2、进度款：软件正式上线投入使用无不良问题反馈，正常运转超过一个月后。20个工作日内凭中标人出具的合同结算款正规发票支付合同额的60％。

3、尾款：项目在竣工完毕，在采购人书面确认验收合格后20个工作日内支付合同额的10%。

4、中标人向采购人提供每笔应付金额的合法有效等额正式发票后，采购人向中标人付款，否则，采购人有权拒绝支付且不承担任何责任。使用财政资金的政府采购项目，采购人按照其结算程序向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的即视为采购人已经按期支付。